elm_accel

Co-processador ELM em FPGA

Documentação Técnica — Marco 1

TEC 499 · MI Sistemas Digitais · UEFS 2026.1

# 1. Visão Geral do Sistema

O elm_accel é um co-processador dedicado à inferência de uma rede neural Extreme Learning Machine (ELM) para classificação de dígitos manuscritos MNIST (0–9). O sistema é implementado em Verilog RTL e sintetizado para a FPGA Cyclone V da placa DE1-SoC.

A rede ELM recebe como entrada uma imagem 28×28 pixels em escala de cinza e retorna o dígito previsto (0..9). O processamento é sequencial — um único bloco MAC reutilizado em loop — o que minimiza o uso de recursos da FPGA às custas de latência (~2 ms por imagem a 50 MHz).

## 1.1 Hierarquia de Módulos

O sistema é composto por 10 módulos Verilog organizados em três camadas:

| Camada | Módulo | Função |
| --- | --- | --- |
| Top-level | top_demo.v | Interface com a placa DE1-SoC (switches, LEDs, display 7-seg) |
| Top-level | elm_accel.v | Instancia e interconecta todos os submódulos |
| Controle | reg_bank.v | Decodifica MMIO — interface ARM ↔ co-processador |
| Controle | fsm_ctrl.v | Máquina de estados — orquestra o cálculo |
| Datapath | mac_unit.v | Multiplicador-acumulador em Q4.12 |
| Datapath | pwl_activation.v | Aproximação piecewise linear do tanh |
| Datapath | argmax_block.v | Comparador sequencial dos 10 scores |
| Memória | ram_img.v | BRAM 784×8 bits — pixels da imagem |
| Memória | rom_pesos.v / rom_bias.v | ROM dos pesos W_in e biases b |
| Memória | rom_beta.v / ram_hidden.v | ROM dos pesos β e RAM das ativações h[i] |

# 2. Fluxo Geral — Caminho de um Pixel

A seguir, o percurso completo de um único pixel desde a entrada da imagem até a predição final. Usamos o pixel x[5] (sexto pixel da imagem, valor=128) como exemplo concreto.

## Etapa 1 — Carga da Imagem (Estado LOAD_IMG)

O programa C lê o arquivo PNG e envia os 784 pixels ao driver. O driver, via MMIO, escreve cada pixel no registrador IMG do co-processador:

data_in = {14'b0, 8'd128, 10'd5}    // pixel_data=128, pixel_addr=5

O reg_bank decodifica essa escrita: pixel_addr=5, pixel_data=128, we_img=1 por 1 ciclo. A ram_img grava 8'h80 (128) na posição 5. A FSM conta 784 escritas e transiciona para CALC_HIDDEN.

## Etapa 2 — Conversão para Q4.12

Antes de entrar na MAC, cada pixel é convertido do domínio inteiro [0..255] para Q4.12 [0..~1.0]:

pixel_q412 = {4'b0000, img_data, 4'b0000}

// pixel=128 → 0x0800 → +0.5 em Q4.12

Isso é equivalente a dividir por 256 (shift de 4 bits à direita), aproximando a normalização por 255 com erro máximo de 0.4%.

## Etapa 3 — Cálculo da Camada Oculta (Estado CALC_HIDDEN)

A FSM itera sobre 128 neurônios (i) × 784 pixels (j). Para cada par (i, j) em um ciclo de clock:

- A FSM apresenta addr_img=j para a ram_img e addr_w={i,j} para a rom_pesos

- No ciclo seguinte (latência BRAM=1), img_data e weight_data ficam disponíveis

- O mux de entrada da MAC seleciona: mac_a=pixel_q412, mac_b=weight_data

- A MAC acumula: acc += W[i][j] × x[j]

Quando j=783 (fim do neurônio i), a FSM ativa mac_clr=1 e we_hidden=1 no mesmo ciclo. Neste ciclo, a pwl_activation calcula h[i] = tanh_pwl(acc) de forma combinacional e a ram_hidden grava h[i] na posição i. O acumulador é limpo para o próximo neurônio.

Exemplo concreto para o pixel x[5]=0.5 contribuindo para o neurônio 0:

acc += W[0][5] × 0.5    // W[0][5] é um valor Q4.12 fixo da ROM

## Etapa 4 — Cálculo da Camada de Saída (Estado CALC_OUTPUT)

A FSM itera sobre 10 classes (k) × 128 neurônios ocultos (i). O mux de entrada da MAC agora seleciona: mac_a=h_rdata (lido de ram_hidden), mac_b=beta_data (lido de rom_beta). A acumulação computa y[k] = Σ β[k][i] × h[i].

Ao fim de cada classe (i=127), mac_clr=1 e we_hidden=0 — isso ativa y_capture, que captura acc_out em y_buf[k]. Diferente da camada oculta, não há ativação PWL aqui (camada linear).

## Etapa 5 — Argmax (Estado ARGMAX)

O bloco argmax_block recebe os 10 scores y_buf[0..9] um por ciclo. Usa comparação signed ($signed) para lidar com scores negativos. Após 10 ciclos, done=1 e max_idx contém o índice do maior score — o dígito previsto.

## Etapa 6 — Resultado (Estado DONE)

A FSM transiciona para DONE por exatamente 1 ciclo: result_out=max_idx, status=DONE, done_out=1. O reg_bank atualiza os registradores STATUS e RESULT. O ARM detecta STATUS=DONE via polling e lê RESULT[3:0] — o dígito previsto. A FSM retorna ao IDLE automaticamente.

# 3. Documentação por Bloco

## 3.1 top_demo.v — Demo Standalone na DE1-SoC

Módulo de interface física com a placa. Permite demonstrar o sistema sem precisar de um computador ARM conectado — tudo é controlado pelas chaves e botões da DE1-SoC.

### Portas

| Porta | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| CLOCK_50 | input | Clock de 50 MHz da placa (pino AF14) |
| SW[9:0] | input | Chaves: SW[i]=1 seleciona o dígito i para classificar |
| KEY0 | input | Botão de start (ativo baixo) — inicia inferência |
| KEY1 | input | Botão de reset (ativo baixo) — reinicia sistema |
| HEX0[6:0] | output | Display 7-segmentos: dígito predito pela rede |
| HEX1[6:0] | output | Display 7-segmentos: dígito selecionado pelas chaves |
| LEDR0 | output | LED: aceso durante processamento (BUSY) |
| LEDR1 | output | LED: aceso quando resultado disponível (DONE) |
| LEDR2 | output | LED: aceso em caso de erro (ERROR) |

### Máquina de Estados Interna

O top_demo tem sua própria FSM de 6 estados que gerencia a comunicação MMIO com o elm_accel:

| Estado | Ação |
| --- | --- |
| ST_IDLE | Aguarda KEY[0] com debounce de 20 ms |
| ST_LOADING | Escreve 784 pixels via registrador IMG (1 pixel/ciclo) |
| ST_STARTING | Escreve 0x01 em CTRL (start=1) |
| ST_CLEARING | Escreve 0x00 em CTRL (start=0) |
| ST_WAITING | Polling em STATUS até DONE ou ERROR |
| ST_LATCHED | Resultado travado — aguarda novo KEY[0] |

### Pontos de atenção

- Debounce de 20 bits (2^20 / 50MHz ≈ 20 ms) para KEY[0] — evita múltiplos starts por um toque

- 10 ROMs independentes (rom0..rom9) carregadas via $readmemh de arquivos digit_0.hex..digit_9.hex

- Reset guard de 255 ciclos após rst_n — evita captura de STATUS espúrio na inicialização

- pred_latch e done_latch persistem entre inferências — resultado visível até novo reset ou start

## 3.2 elm_accel.v — Top-Level do Co-processador

Módulo integrador: instancia e conecta todos os 9 submódulos. Não contém lógica de cálculo — é responsável pelo roteamento de sinais e pelas três lógicas de cola: conversão pixel→Q4.12, mux de entradas da MAC e captura do buffer y[0..9].

### Parâmetros

| Parâmetro | Default | Descrição |
| --- | --- | --- |
| INIT_FILE | "" | Arquivo HEX para pré-carregar a ram_img (modo standalone) |
| PRELOADED_IMG | 0 | 1 = pula o estado LOAD_IMG (imagem já na RAM) |

### Lógicas de Cola Internas

- Conversão pixel→Q4.12: pixel_q412 = {4'b0, img_data, 4'b0} — equivale a dividir por 256

- Mux MAC: seleciona (pixel,peso) em CALC_HIDDEN ou (h[i],beta) em CALC_OUTPUT ou (bias,1.0) no ciclo de bias

- Mux endereço ram_img: pixel_addr durante escrita ARM; addr_img da FSM durante leitura

- Buffer y_buf[0..9]: captura acc_out quando mac_clr=1 e we_hidden=0 (fim de cada classe)

- Controle argmax: gera argmax_start_pulse na borda de subida de argmax_en; argmax_k conta 0..9

## 3.3 reg_bank.v — Banco de Registradores MMIO

Interface entre o processador ARM (ou top_demo) e o co-processador. Decodifica endereços de 32 bits e roteia leituras/escritas para os sinais corretos.

### Mapa de Registradores

| Offset | Nome | Acesso | Bits | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | W | [0]=start, [1]=reset | Controle: inicia ou aborta inferência |
| 0x04 | STATUS | R | [1:0]=estado, [5:2]=pred | Estado atual da FSM + dígito previsto |
| 0x08 | IMG | W | [9:0]=addr, [17:10]=dado | Transferência de pixel: endereço + valor empacotados |
| 0x0C | RESULT | R | [3:0]=pred | Dígito previsto (0..9) |
| 0x10 | CYCLES | R | [31:0]=ciclos | Ciclos de clock desde START até DONE (medição de latência) |

### Comportamento

- Escrita em CTRL[0]=1 → start_out pulsa por 1 ciclo → FSM sai do IDLE

- Escrita em CTRL[1]=1 → reset_out=1 → FSM retorna ao IDLE de qualquer estado

- Escrita em IMG → we_img_out=1 por exatamente 1 ciclo — pulsos extras corromperiam a contagem da FSM

- Leitura é combinacional (always @*) — sem latência adicional para o ARM

- Endereço inválido em leitura → retorna 0x00000000 (comportamento seguro)

## 3.4 fsm_ctrl.v — Máquina de Estados de Controle

Coração do co-processador. Orquestra todos os módulos sequenciando os cálculos da inferência ELM. Contém três blocos always com responsabilidades distintas.

### Estados e Transições

| Estado | Condição de Saída | Próximo Estado |
| --- | --- | --- |
| IDLE | start=1 | LOAD_IMG |
| LOAD_IMG | j=783 (784 pixels carregados) | CALC_HIDDEN |
| CALC_HIDDEN | i=127 e j=783 (128 neurônios calculados) | CALC_OUTPUT |
| CALC_OUTPUT | k=9 e i=127 (10 classes calculadas) | ARGMAX |
| ARGMAX | argmax_done=1 | DONE |
| DONE | automático após 1 ciclo | IDLE |
| Qualquer estado ativo | overflow=1 | ERROR |
| ERROR | reset=1 | IDLE |

### Contadores Internos

| Contador | Bits | Range | Usado em |
| --- | --- | --- | --- |
| j | 10 | 0..783 | LOAD_IMG e CALC_HIDDEN (loop de pixels) |
| i | 7 | 0..127 | CALC_HIDDEN e CALC_OUTPUT (loop de neurônios) |
| k | 4 | 0..9 | CALC_OUTPUT (loop de classes) |

### Sinais de Controle por Estado

| Estado | Sinais Ativos |
| --- | --- |
| LOAD_IMG | we_img_fsm=1, addr_img=j, STATUS=BUSY |
| CALC_HIDDEN | mac_en=1, addr_img=j, addr_w={i,j}, STATUS=BUSY |
| CALC_HIDDEN (j=783) | mac_en=1, mac_clr=1, we_hidden=1, h_capture=1 |
| CALC_OUTPUT | mac_en=1, addr_hidden=i, addr_beta={k,i}, STATUS=BUSY |
| CALC_OUTPUT (i=127) | mac_en=1, mac_clr=1 (aciona y_capture no elm_accel) |
| ARGMAX | argmax_en=1, STATUS=BUSY |
| DONE | done_out=1, STATUS=DONE, result_out=max_idx |
| ERROR | STATUS=ERROR (aguarda reset externo) |

## 3.5 mac_unit.v — Unidade Multiply-Accumulate

Realiza acc = acc + (a × b) em ponto fixo Q4.12 (16 bits signed). É o bloco computacional central — executado 100.352 vezes para a camada oculta e 1.280 vezes para a camada de saída.

### Formato Q4.12

| Campo | Bits | Significado |
| --- | --- | --- |
| Sinal | [15] | 0=positivo, 1=negativo (complemento de 2) |
| Parte inteira | [14:12] | 3 bits — range 0..7 |
| Parte fracionária | [11:0] | 12 bits — resolução 1/4096 ≈ 0.000244 |

### Operação

- Multiplicação: product[31:0] = $signed(a) × $signed(b) — produto completo Q8.24

- Truncamento: product_q412 = product[27:12] — descarta os 12 bits fracionários inferiores

- Acumulação: acc_internal += product_q412 (sign-extended para 32 bits)

- Saturação positiva: se acc > +7.9997, acc = 0x7FFF (congela até mac_clr)

- Saturação negativa: se acc < -8.0, acc = 0x8000 (congela até mac_clr)

- mac_clr tem prioridade máxima sobre mac_en — zera o acumulador imediatamente

### Correção de Bug Aplicada

A detecção de overflow foi corrigida de acc_next[31:28] para acc_next[31:15]. A razão: o acumulador interno é de 32 bits mas o resultado válido Q4.12 ocupa apenas os bits [15:0]. Os bits [31:15] devem ser todos iguais (extensão de sinal) para que o valor seja representável em Q4.12. Verificar apenas [31:28] deixava valores entre 32.768 e 268M passarem sem saturar.

## 3.6 pwl_activation.v — Ativação Piecewise Linear

Aproxima a função tanh(x) por 5 segmentos lineares usando apenas shifts e somas — sem multiplicadores, sem ROM, sem registradores. Latência zero ciclos (resultado disponível no mesmo ciclo da entrada).

### Segmentos de Aproximação (semiplano positivo)

| Segmento | Intervalo ¦x¦ | Fórmula | Slope (implementação) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0, 0.25) | y = ¦x¦ | 1 (direto) |
| 2 | [0.25, 0.5) | y = 7/8·¦x¦ + 0.029 | ¦x¦ - ¦x¦>>>3 |
| 3 | [0.5, 1.0) | y = 5/8·¦x¦ + 0.156 | ¦x¦>>>1 + ¦x¦>>>3 |
| 4 | [1.0, 1.5) | y = 5/16·¦x¦ + 0.453 | ¦x¦>>>2 + ¦x¦>>>4 |
| 5 | [1.5, 2.0) | y ≈ 1/8·¦x¦ + 0.717 | ¦x¦>>>3 + ¦x¦>>>9 |
| Saturação | ¦x¦ ≥ 2.0 | y = +1.0 | constante 0x1000 |

Para x<0, a propriedade de função ímpar é aplicada: y = -y_pos. MAE teórico ≈ 0.0049 em relação ao tanh exato em float64.

## 3.7 argmax_block.v — Bloco Argmax Sequencial

Encontra o índice do maior score dentre os 10 valores y[0..9] usando um único comparador signed de 16 bits, iterando por 10 ciclos consecutivos.

### Interface de Controle

| Sinal | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| start | input | Pulso de 1 ciclo: reinicia a busca (max_val = mínimo possível) |
| enable | input | 1 = escore válido presente — avança a comparação |
| y_in | input | Escore atual em Q4.12 signed (pode ser negativo) |
| k_in | input | Índice do escore atual (0..9) |
| max_idx | output | Índice do maior score após done=1 |
| done | output | Pulso de 1 ciclo após os 10 escores comparados |

### Pontos de atenção

- Comparação com $signed() — essencial pois scores podem ser negativos

- Empate: comparador usa '>' estrito — o primeiro índice encontrado vence

- max_val inicializa com 0x8000 (mínimo Q4.12) — garante que o primeiro score sempre vença

- done=1 por exatamente 1 ciclo — a FSM transiciona para DONE neste pulso

## 3.8 Módulos de Memória

Cinco módulos de memória armazenam todos os dados que circulam durante a inferência. O Quartus infere automaticamente BRAMs para todos eles quando detecta o padrão: array de reg + always @(posedge clk).

| Módulo | Tipo | Profundidade | Largura | Endereço | Inicialização |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ram_img.v | RAM | 784 | 8 bits | 10 bits direto | ARM via MMIO |
| rom_pesos.v | ROM | 100.352 | 16 bits Q4.12 | 17 bits: {i[6:0],j[9:0]} | $readmemh(w_in.mif) |
| rom_bias.v | ROM | 128 | 16 bits Q4.12 | 7 bits direto | $readmemh(bias.mif) |
| rom_beta.v | ROM | 1.280 | 16 bits Q4.12 | 11 bits: {k[3:0],i[6:0]} | $readmemh(beta.mif) |
| ram_hidden.v | RAM | 128 | 16 bits Q4.12 | 7 bits direto | FSM (CALC_HIDDEN) |

- Todas as memórias são síncronas — latência de leitura de 1 ciclo de clock

- RAMs: escrita com we=1; leitura síncrona acontece sempre independente de we

- ROMs: sem porta de escrita em runtime — conteúdo fixo gravado em síntese

- Endereços compostos (rom_pesos, rom_beta): concatenação de dois índices via operador {}

# 4. Estimativa de Latência

Com arquitetura sequencial (1 MAC, pipeline de leitura+cálculo) a 50 MHz:

| Estado | Ciclos | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| LOAD_IMG | 784 | 1 pixel por ciclo |
| CALC_HIDDEN | ~100.864 | 128 neurônios × ~788 ciclos (784 MACs + bias + overhead) |
| CALC_OUTPUT | ~1.310 | 10 classes × ~131 ciclos (128 MACs + overhead) |
| ARGMAX | 10 | 1 score por ciclo |
| Overhead FSM | ~10 | Transições entre estados |
| TOTAL | ~102.978 |  |

Tempo estimado a 50 MHz: 102.978 / 50.000.000 ≈ 2,06 ms por imagem.

Nota: cada MAC custa 1 ciclo efetivo graças ao pipeline — enquanto a MAC processa o pixel atual, a FSM já apresenta o endereço do próximo pixel às BRAMs. O custo sem pipeline seria 2 ciclos por MAC, totalizando ~200k ciclos por imagem.

# 5. Mapa de Registradores MMIO

Todos os registradores têm largura de 32 bits. O endereço base depende do Marco 2 (ponte HPS↔FPGA). No Marco 1, apenas os offsets são relevantes para o testbench.

| Offset | Nome | Acesso | Bits relevantes | Semântica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | W | [0]=start | Escrever 0x01: inicia inferência |
| 0x00 | CTRL | W | [1]=reset | Escrever 0x02: aborta e reinicia |
| 0x04 | STATUS | R | [1:0]=estado | 00=IDLE, 01=BUSY, 10=DONE, 11=ERROR |
| 0x04 | STATUS | R | [5:2]=pred | Dígito previsto (válido quando [1:0]=10) |
| 0x08 | IMG | W | [9:0]=addr | Endereço do pixel (0..783) |
| 0x08 | IMG | W | [17:10]=dado | Valor do pixel (0..255) |
| 0x0C | RESULT | R | [3:0]=pred | Dígito previsto em bits separados |
| 0x10 | CYCLES | R | [31:0]=n | Ciclos de clock da inferência |

# 6. Pendências para Entrega (Marco 1)

| Item | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Arquivos MIF/HEX | Aguardando professor | w_in.mif, bias.mif, beta.mif — pesos treinados da ELM |
| digit_0..9.hex | Aguardando geração | Imagens MNIST em HEX para demo na placa |
| Golden model Python | Pendente | elm_golden.py com pwl_tanh_q412() e comparação Q4.12 |
| Testbench integração | Pendente | tb_elm_accel.v — simulação end-to-end com K vetores |
| Síntese Quartus | Pendente | Compilar para Cyclone V e coletar LUT/FF/DSP/BRAM |
| Script automação | Pendente | Makefile ou shell para compilar + simular + reportar pass/fail |
| README.md | Em progresso | Requisitos, softwares, instalação, testes, análise de resultados |